Trabalho de Conclusão de Curso

Relatório do Projeto Final - Capstone

Enrico Islas Hlebanja

Giulia Siemann Piovesan

Luana Prado Lopes Guimarães

Pedro Garcia Carneiro da Cunha

Smart Inspection: Sistema Inteligente de Inspeção, Contagem e Rastreabilidade em Linha de Produção

São Paulo

2026

Enrico Islas Hlebanja

Giulia Siemann Piovesan

Luana Prado Lopes Guimarães

Pedro Garcia Carneiro da Cunha

Smart Inspection: Sistema Inteligente de Inspeção, Contagem e Rastreabilidade em Linha de Produção

Relatório apresentado aos respectivos cursos de Graduação em Engenharia Mecânica e Mecatrônica, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel no respectivo curso.

Orientador: Prof. Carlos Magno de Oliveira Valente

Mentor: Lourdes Maria Araujo Quaresma de Camargo e Maiby Mayumi Nakazima

Coordenador Capstone: Prof. Dr. Luciano P. Soares

São Paulo

2026

Enrico Islas Hlebanja

Giulia Siemann Piovesan

Luana Prado Lopes Guimarães

Pedro Garcia Carneiro da Cunha

Smart Inspection: Sistema Inteligente de Inspeção, Contagem e Rastreabilidade em Linha de Produção

Relatório apresentado aos respectivos cursos de Graduação em Engenharia (Mecânica/Mecatrônica), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel no respectivo curso.

Orientador: Prof. Carlos Magno de Oliveira Valente

Banca Examinadora

Carlos Magno de Oliveira Valente

Insper

Joice Miagava

Insper

Luciano Pereira Soares

Insper

Resumo

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente de inspeção em linha de produção para a indústria farmacêutica, em parceria com a empresa Baumer SA, capaz de verificar automaticamente a presença de produtos dentro das embalagens e realizar sua contagem. O propósito é substituir a conferência manual, sujeita a variações de atenção e fadiga do operador, por um processo automatizado e rastreável, em conformidade com as exigências regulatórias do setor (ANVISA e FDA). Para sua condução, aplicou-se a metodologia do Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP), abrangendo pesquisa das normas técnicas aplicáveis ao ambiente farmacêutico controlado, análise de riscos e recursos necessários, elaboração do cronograma em formato de Gantt e definição dos stakeholders e responsáveis por cada frente de trabalho. Nesta etapa intermediária, o projeto avançou da fase de planejamento para o desenvolvimento técnico e implementação: foi construído um primeiro protótipo físico da câmara de inspeção, testando diferentes câmeras, iluminações e ferramentas de aquisição de imagens; foi constituído e rotulado um banco de imagens de ampolas e blisters, cobrindo condições de presença e ausência de produto; e foram implementados dois algoritmos iniciais de visão computacional – um baseado em técnicas clássicas de segmentação (limiarização, expansão e contração) e outro utilizando o modelo YOLOv8 Nano -, cujos resultados preliminares orientarão a abordagem a ser aprofundada. Também foram estabelecidos os indicadores de desempenho (KPIs) com metas quantitativas específicas esperadas para o projeto, fundamentadas na literatura de visão computacional aplicada à inspeção farmacêutica e sustentadas por uma revisão de trabalhos acadêmicos relacionados.

Palavras-Chave: Visão Computacional; Inspeção Industrial; Edge AI; YOLOv8; Indústria Farmacêutica.

Abstract

This project aims to develop a smart inline inspection system for the pharmaceutical industry, in partnership with Baumer SA, capable of automatically verifying product presence inside packages and counting them. The purpose is to replace manual visual checks, which are prone to variations in operator attention and fatigue, with an automated, traceable process, in compliance with the sector's regulatory requirements (ANVISA and FDA). To this end, the Product Development Process (PDP) methodology was applied, encompassing research on technical standards applicable to the controlled pharmaceutical environment, analysis of risks and necessary resources, elaboration of the project schedule in Gantt-chart format, and definition of stakeholders and responsible parties for each work front. At this intermediate stage, the project advanced from the planning phase to technical development and implementation: a first physical prototype of the inspection chamber was built, testing different cameras, lighting setups and image acquisition tools; a labeled image dataset of ampoules and blister packs was assembled, covering presence and absence conditions; and two initial computer vision algorithms were implemented - one based on classical segmentation techniques (thresholding, dilation and erosion) and another using the YOLOv8 Nano model -, whose preliminary results will guide the approach to be further developed. Performance indicators (KPIs) with specific quantitative targets expected for the project were also established, grounded in the computer vision literature applied to pharmaceutical inspection and supported by a review of related academic works.

Keyword: Computer Vision; Industrial Inspection; Edge AI; Pharmaceutical Industry; Traceability.

- Sumário

Sumário	5

1.	Planejamento e Fundamentação do Projeto	7

1.1 Proposta do projeto	7

1.2	Origem do Desafio	10

1.3	Escopo do projeto	11

1.4	Questões Éticas e Profissionais	13

1.5	Normas Técnicas	14

1.6	Riscos Envolvidos	16

1.7	Recursos Necessários	19

1.8	Cronograma	21

1.9	Gestão do Projeto	22

1.10	Mapeamento dos stakeholders	23

1.11	Indicadores de Desempenho (Key Performance Indicators)	27

1.12	Pesquisa de Trabalhos Relacionados	30

1.12.1	Artigo “Real-time automated visual inspection of color tablets in pharmaceutical blisters”	30

1.12.2	Artigo Tablet Guard: Load Cell based Quality Assurance with Image Processing	31

1.12.3	Artigo AI-Driven Pill Blister Pack Defect Detection using Enhanced YOLOv8 and Hybrid CNN Architecture	32

1.12.4	Artigo A vision-based inspection system for pharmaceutical production line	32

1.12.5	Artigo XEdgeAI: A Human-centered Industrial Inspection Framework with Data-centric Explainable Edge AI Approach	33

1.12.6	Artigo Real-time visual intelligence for defect detection in pharmaceutical packaging	34

2.	Teoria da Visão Computacional	35

2.1	Visão de Máquina Industrial	35

2.2	Abordagens Factíveis em Visão de Máquinas	35

2.2.1	Visão de Máquina Clássico	35

2.2.2	Visão de Máquina YOLO	35

2.3	Métricas (trazer base artigo 3.12.7)	35

3.	Metodologia	37

3.1	Gestão de Projeto	37

3.2	Estudo do problema e requisitos	38

3.3	Materiais e Instrumentos	39

3.4	Coleta de dados sobre o projeto	40

3.5	Análise dos Dados Coletados	41

4.	Desenvolvimento	43

4.1	Investigação	43

4.2	Projeto Conceitual	44

4.2.1	Arquitetura geral do sistema	44

4.2.2	Concepção inicial do protótipo	45

4.3	Detalhamento	46

4.3.1	Estrutura mecânica e seleção do material	46

4.3.2	Desenvolvimento do sistema de iluminação	46

4.3.3	Dimensionamento e seleção da câmera e lente	48

4.3.4	Construção do banco de imagens	48

4.3.5	Desenvolvimento da visão computacional	48

5.	Resultados (Resultados iniciais na Intermediária, completos na Final)	48

6.	Discussão (Esperado na Versão Final)	49

7.	Conclusões e trabalhos futuros (Obrigatório na Versão Final)	50

Referências	51

Apêndice A – Estratégia de identificação das normas técnicas	53

Apêndice B – Matriz de risco completa	54

Apêndice C – Cronograma completo do projeto	54

Apêndice D – Estrutura analítica do projeto (EAP)	54

# Planejamento e Fundamentação do Projeto

## 1.1 Proposta do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de inspeção inteligente para automatizar a conferência de produtos durante o processo de embalagem da Baumer. A solução será aplicada a quatro tipos de embalagens: ampolas contendo produtos em grânulos (Figura 1), blister transparente contendo enxerto ósseo em bloco (Figura 2), blister azul contendo lâmina bovina (Figura 3) e blister 992 contendo lâmina bovina ou sintética (Figura 4). As ampolas são utilizadas nos produtos Genphos XP, Orthocer HATCP, GenMix, GenOx ORG, GenOx Inorg e OrthoGen Grânulos. O blister transparente é utilizado no produto OrthoGen Blocos; o blister azul, no produto GenDerm; e o blister 992, nos produtos TechGraft, constituído por lâmina bovina, e Pratix, constituído por lâmina sintética. Para todas as embalagens, o sistema deverá realizar a contagem das unidades e verificar a presença ou ausência do produto em seu interior.

Figura 1 – Ampola contendo produto em grânulos

Fonte: Autores (2026)

Figura 2 – Blister transparente contendo enxerto ósseo em bloco

Fonte: Autores (2026)

Figura 3 – Blister azul contendo lâmina bovina

Fonte: Autores (2026)

Figura 4 – Blister 992 contendo lâmina bovina ou sintética

Fonte: Autores (2026)

A aquisição dos dados será realizada por meio de uma câmera instalada em uma câmara de inspeção com iluminação controlada, desenvolvido para reduzir interferências da iluminação ambiente, sombras e reflexos nas embalagens. As imagens capturadas serão processadas utilizando técnicas de visão computacional e modelos de detecção de objetos permitindo identificar e contabilizar os produtos presentes. O processamento será realizado localmente, seguindo o conceito de Edge AI, com o objetivo de reduzir a latência e garantir maior independência de sistemas externos durante a operação.

O projeto também contempla a integração com o ERP TOTVS utilizado pela Baumer, permitindo consultar informações relacionadas às ordens de produção e registrar os resultados das inspeções. As imagens obtidas serão armazenadas e associadas aos respectivos lotes, constituindo uma evidência visual da inspeção realizada e aumentando a rastreabilidade do processo. Em caso de identificação de uma não conformidade, o lote deverá ser automaticamente bloqueado no ERP até que a situação seja verificada.

## Origem do Desafio

O desafio do projeto foi apresentado pela Baumer, empresa brasileira com mais de sete décadas de atuação no setor da saúde. A empresa desenvolve diferentes soluções voltadas às áreas médica e hospitalar, incluindo dispositivos ortopédicos, equipamentos hospitalares e biomateriais utilizados em procedimentos de regeneração óssea. Dentro desse segmento, seu portfólio contempla produtos de origem bovina e materiais sintéticos, diretamente relacionados aos itens considerados neste projeto.

Entre os produtos analisados, há diferentes formas de apresentação e aplicações. Os materiais granulados são utilizados principalmente no preenchimento de defeitos ósseos, auxiliando no processo de regeneração e formação de novo tecido ósseo. Os enxertos apresentados em bloco são empregados na reconstrução de regiões com perda de volume ósseo, especialmente quando é necessário manter melhor a forma e a estrutura da área reconstruída. Já os produtos em forma de lâmina são utilizados em procedimentos de regeneração óssea guiada, atuando como barreiras que protegem a região do enxerto e favorecem o processo de formação óssea.

Durante o contato com a empresa, foi identificada a necessidade de aumentar a confiabilidade da etapa de verificação realizada durante o empacotamento final dos produtos. Nessa etapa, os operadores conferem manualmente se cada ampola ou blister contém efetivamente o respectivo produto antes que essas embalagens sejam acondicionadas na embalagem final. Por depender diretamente da atenção e da atuação dos operadores, essa conferência está sujeita a possíveis falhas humanas. Diante disso, a Baumer busca uma solução capaz de automatizar essa inspeção, verificando de forma padronizada a presença ou ausência do produto em cada ampola ou blister e permitindo o registro das inspeções realizadas. Por se tratar de produtos destinados à área da saúde, a confiabilidade dessa etapa é especialmente importante, uma vez que falhas no processo de embalagem podem comprometer a qualidade e a rastreabilidade do produto final.

Com o desenvolvimento do projeto, espera-se aumentar a precisão e a padronização da etapa de inspeção, reduzir a possibilidade de falhas decorrentes da conferência exclusivamente manual e melhorar a rastreabilidade do processo de embalagem. Para a Baumer, o sistema poderá proporcionar maior segurança na conferência dos produtos antes do envio, além de criar um registro que auxilie na comprovação de que determinada embalagem passou pelo processo de inspeção.

## Escopo do projeto

O escopo do projeto compreende o desenvolvimento e a validação de um sistema de inspeção inteligente baseado em visão computacional, destinado à verificação automática da presença de produtos durante o processo de embalagem da Baumer. A solução deverá integrar aquisição de imagens, processamento local, registro das inspeções e comunicação com o sistema corporativo da empresa.

O sistema será aplicado à inspeção de ampolas contendo enxerto granulado ósseo bovino e de blisters contendo enxerto sintético e orgânico. Para ambos os tipos de produto, o sistema deverá realizar a contagem das unidades e verificar a presença ou ausência do conteúdo em suas respectivas embalagens. Também será considerada a inspeção das caixas do produto final, verificando se o conteúdo correspondente está presente antes da liberação do lote.

Faz parte do escopo o desenvolvimento do sistema de aquisição de imagens e de uma câmara de inspeção com iluminação controlada. A estrutura deverá reduzir interferências provenientes da iluminação ambiente e reflexos, buscando manter condições semelhantes durante as capturas e favorecer o contraste entre o produto e a embalagem. A configuração final da câmera, da iluminação e da estrutura da câmara será definida a partir dos testes realizados durante o projeto.

Ademais, está contemplado o desenvolvimento, treinamento e validação do algoritmo de visão computacional responsável pela identificação e contagem dos produtos. O processamento das imagens deverá ocorrer localmente, seguindo o conceito de Edge AI, de modo que a inferência seja realizada no próprio sistema de inspeção. Essa abordagem busca reduzir a latência e aumentar a continuidade da operação, evitando a dependência de processamento externo para cada inspeção.

Como requisito de desempenho, o sistema deverá buscar uma precisão ideal, na identificação da presença ou ausência dos produtos. Esse valor será tratado como uma meta a ser avaliada experimentalmente durante a validação do protótipo. Será dada atenção especial aos falsos positivos, correspondentes às situações em que uma embalagem sem conteúdo é incorretamente aprovada, para os quais a Baumer estabelece tolerância zero.

Outro elemento do escopo é a rastreabilidade das inspeções. As imagens capturadas deverão ser armazenadas e associadas às respectivas unidades e lotes, constituindo uma evidência visual da inspeção realizada. Os registros deverão possibilitar a identificação do produto inspecionado e do momento em que a inspeção ocorreu, permitindo a consulta posterior das informações relacionadas a determinado lote.

Ademais, a integração com o ERP TOTVS, utilizado pela Baumer, é um fator de suma importância, dado que é o atual modo de contagem e rastreabilidade dos produtos produzidos e vendidos pela empresa. O sistema deverá consultar informações relacionadas às ordens de produção, como lote, produto e quantidade esperada, e enviar ao ERP os resultados das inspeções individuais e consolidadas. Dessa forma, será possível relacionar os dados gerados pela visão computacional às informações já existentes no processo produtivo da empresa.

Em caso de identificação de uma não conformidade, o sistema deverá realizar o bloqueio automático do lote no ERP TOTVS, impedindo sua liberação até que a situação seja devidamente verificada. Esse bloqueio constitui um requisito do sistema e representa uma das principais formas de utilização das informações geradas pela inspeção dentro do processo da empresa.

O projeto será limitado à aquisição das imagens, processamento por visão computacional, identificação e contagem dos produtos, geração e armazenamento das evidências, integração com o ERP TOTVS e bloqueio de lotes em caso de não conformidade.

Estão fora do escopo do projeto a inspeção de caixas vazias utilizadas na embalagem final e o desenvolvimento de uma esteira transportadora para movimentação dos produtos. O sistema será limitado à inspeção das ampolas e blisters, realizando a contagem das unidades e a verificação da presença ou ausência do conteúdo por meio de aquisição e processamento de imagens. Também não serão desenvolvidos mecanismos físicos para rejeição automática ou movimentação das embalagens.

Ao final do projeto, pretende-se obter um protótipo funcional capaz de integrar a câmara de inspeção, o sistema de visão computacional, o processamento local, a rastreabilidade das evidências e a comunicação com o ERP TOTVS. A solução deverá permitir avaliar a aplicação da inspeção automática no ambiente industrial da Baumer e fornecer registros que apoiem a liberação dos lotes com maior confiabilidade e rastreabilidade.

## Questões Éticas e Profissionais

Diante do escopo do projeto a ser desenvolvido, algumas questões éticas e profissionais adicionais surgem para atender o rigoroso padrão da indústria farmacêutica e médica.

Um dos principais pilares é a segurança dos pacientes e profissionais que utilizarão os enxertos produzidos. Com isso, a integridade da decisão do protótipo é essencial para minimizar tanto os falsos-positivos (aprovar produtos não conformes que colocam a saúde dos usuários em risco), quanto os falsos-negativos (descartar produtos bons que poderiam ser aproveitados) este sendo um erro de menor quantidade, pois pode haver uma segunda etapa de conferência. Logo, o protótipo precisa ter uma precisão elevada para assegurar tais parâmetros.

Além disso, a empresa solicitou que o protótipo gere um dossiê automático, de modo a auxiliar a auditoria de qualidade posteriormente. Surge, então, o dever ético de garantir que o registro enviado ao sistema de planejamento de recursos empresariais (Enterprise Resource Planning - ERP) não possa ser adulterado por terceiros. Desse modo, é reforçada a credibilidade e integridade da empresa, assegurando a confiabilidade dos dados e dos produtos aprovados por meio do timestamp, da aprovação e contagem do lote.

O código de ética enfatizado pela Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) e os princípios de integridade do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) também são fatores de suma importância a serem considerados na execução do projeto. Por se tratar de produtos destinados à saúde, a segurança e a confiabilidade devem ter prioridade sobre a obtenção de uma alta métrica de desempenho. Dessa forma, o projeto se mantém em conformidade com os princípios de integridade do Insper : honestidade, integridade e responsabilidade (INSPER, 2026, Anexo 1); com as diretrizes de ética e segurança da Baumer S|A e, com o princípio do IEEE de colocar a segurança, saúde e o bem-estar do público como prioridade no exercício da engenharia [IEEE,2020, item I.1].

Ademais, o projeto precisa considerar o desenvolvimento sustentável, atentando-se aos seguintes pilares:

- Social: automação da inspeção como apoio à mão de obra humana, e não como sua substituição.

- Ambiental: produto médico estéril, o qual exige normas específicas de descarte e esterilização. Com o aumento da confiabilidade de aprovação de lotes, evita-se o descarte por rejeição indevida, contudo, o protótipo tende a elevar o consumo de eletricidade da linha de produção.

- Econômico: Redução do desperdício de insumos estéreis custosos, ponderada frente ao custo necessário para transformar o protótipo em um produto homologado para linha médica.

- Global: Cadeia de produtos globais passíveis de exportação, passíveis a estarem de acordo com as normas nacionais e internacionais, como as da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (Food and Drug Administration - FDA (21 CFR Part 11) e da Organização Internacional de Normalização (International Organization for Standardization - ISO).

Por fim, o maior escopo do projeto alinha-se ao tema de visão computacional. Para que isso seja efetivo da melhor maneira possível, é imprescindível o acesso a produtos médicos reais da empresa, com o intuito de gerar um dataset de imagens mais preciso e com maior precisão. Por envolver dados sensíveis, o grupo assinou um acordo de confidencialidade, o que viabiliza o envio de material para ser utilizado na montagem dessa biblioteca de imagens necessária.

## Normas Técnicas

Para a identificação das normas técnicas, aplicou-se um funil de pesquisa partindo dos aspectos do sistema mecânico do projeto (câmara de inspeção), operação do protótipo em ambiente controlado, integridade dos registros gerados e adequação dos materiais de construção à regulação de produtos médicos. A partir disso, as normas aplicáveis foram identificadas em uma etapa de pesquisa preliminar, e em seguida, foram obtidas e confirmadas quanto a vigência e o escopo por meio da base Target GEDWeb sistema de gestão de normas e documentos regulatórios, e nos sites dos organismos emissores. O detalhamento das buscas consta no apêndice A.

Quadro 1 - Normas técnicas identificadas para o projeto

| Norma | Organismo / Ano | Status | Caráter | Escopo se aplica | Requisito ou método útil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDC № 665/2022 | Anvisa / 2022 | Vigente | Aplicável por requisito do cliente (regulatória – Brasil) | SIM | Boas práticas de fabricação de produtos médicos; a inspeção e a evidência documentada compõem o registro histórico exigido. |
| 21 CFR Part 11 | FDA (EUA) | Vigente | Aplicável por requisito do cliente (regulatória - mercado EUA) | SIM | Trilha de auditoria, timestamp, controle de acesso e assinatura eletrônica do dossiê digital. |
| ABNT NBR ISO 14644-1 | ABNT/ISO / 2019 | Vigente | Obrigatória | SIM | Define a classe de limpeza do ar da sala em que o equipamento opera. |
| ISO 14644-14 | ISO / 2026 | Vigente | Obrigatória | Plausível | Valida que o equipamento montado não eleva a contagem de partículas. |

Fonte: elaborado pelos autores.

As normas apresentadas cumprem funções complementares entre si. A RDC n°665/2022 atua como norma-mãe regulatória, enquanto a 21 CFR Part 11 sustenta a integridade do registro digital. Quanto ao ambiente controlado, a ABNT NBR ISO 14644-1 especifica a classe ISO de limpeza do ar da sala em que o equipamento operará, enquanto a ISO 14644-14 validará, ao final, que o protótipo montado preserva essa classe, sem elevar a contagem de particulados presentes na sala.

A Tabela 1 sintetiza as classes de limpeza definidas pela norma. Para a operação do protótipo, a sala destinada à inspeção dos enxertos deve atender à Classe ISO 7, definida pelo limite de concentração de partículas admitidas no ambiente. Requisito determinante, pois o equipamento a ser desenvolvido não pode comprometer essa classe para evitar a necessidade de uma nova certificação e evitar atrapalhar os períodos de produção, condição que no final será verificada por meio da ISO 14644-14.

Tabela 1 – Limites de concentração de partículas para as classes ISO relevantes ao projeto

| Número da classe ISO (N) | Máximas concentrações permitidas (partículas/m3) para partículas iguais ou maiores do que os tamanhos considerado abaixo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1 µm | 5 µm |
| 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | d, e, f |
| 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 |
| 7 | c | c | c | 352.000 | 83.200 | 2.930 |
| 8 | c | c | c | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 |

Fonte: adaptado de ABNT NBR ISO 14644-1 (2019).

## Riscos Envolvidos

A avaliação de viabilidade precede a análise de riscos e foi organizada em três frentes:

- Viabilidade regulatória: o protótipo funcionará como equipamento auxiliar de inspeção integrado à linha de produção, e não como produto médico. Por essa razão, deve ser qualificado e validado em sua instalação, de modo a não comprometer a classificação ISO 7 da sala de empacotamento, conforme a ISO 14644-14 (ISO, 2026). Não foram identificadas barreiras regulatórias que inviabilizem o projeto, uma vez que sua adoção na linha não exige registro sanitário na Anvisa. A empresa parceira, entretanto, deverá realizar a homologação do equipamento ao internalizá-lo e adotá-lo em uso pleno na produção;

- Viabilidade financeira: os componentes de maior impacto financeiro são a câmera, a iluminação difusa e o hardware local. Para cada um deles foram consideradas alternativas de menor custo, além da possibilidade de empréstimo junto aos laboratórios do Insper, o que viabiliza a construção do protótipo. A transformação do protótipo em equipamento homologado e comercializável para a indústria médica exigiria investimento adicional a cargo da empresa, o que está fora do escopo deste projeto;

- Viabilidade produtiva: o protótipo é concebido para ser replicável internamente pela empresa, razão pela qual se priorizam a simplificação da estrutura e o uso de componentes comerciais de prateleira. A principal dependência identificada é a disponibilidade e a representatividade das amostras fornecidas pela empresa, fatores que condicionam o desempenho do algoritmo de visão computacional e que estão associados aos riscos 1 e 2, apresentados adiante.

Os riscos levantados durante o desenvolvimento inicial e as primeiras conversas com a empresa foram avaliados segundo dois eixos: a gravidade do impacto (G) e a probabilidade de ocorrência (O).

O primeiro eixo foi desdobrado nas quatro dimensões do projeto:

- Escopo: em que a medida o risco obriga a reduzir, remover ou renegociar entregas previstas;

- Qualidade: em que a medida compromete o desempenho, a confiabilidade ou o atendimento aos requisitos acordados com a empresa;

- Tempo: em que a medida consome a folga do cronograma ou ameaça os marcos do semestre;

- Custo: em que a medida exige recursos adicionais, como componentes, retrabalho de fabricação ou horas de bancada.

Cada dimensão recebe uma pontuação na escala: Muito baixo (0,05), Baixo (0,10), Moderado (0,20), Alto (0,40) e, Muito alto (0,80). O indicador “G” corresponde ao maior valor entre as quatro dimensões, critério adotado para que a avaliação reflita o pior cenário: basta que uma delas seja severamente afetada apara que o risco seja tratado como grave. O indicador “O” é pontuado em escala própria: Muito baixa (0,10), Baixa (0,30), Média (0,50), Alta (0,70) e Muito alta (0,90).

A prioridade de cada risco é obtida pela Equação (1), que permite ordená-los de forma decrescente.

| P=G∙O |  | (1) |
| --- | --- | --- |

Onde G é a maior pontuação entre as dimensões de gravidade e O é a probabilidade de ocorrência. O indicador P assume valores entre 0,005 e 0,72.

A matriz de risco completa, com as pontuações de cada dimensão, consta no apêndice B. A Tabela 2 apresenta a matriz consolidada com a identificação dos riscos em seus quadrantes e a Tabela 3 apresenta os riscos de maior prioridade.

Tabela 2 - Matriz de risco (Gravidade x Probabilidade de Ocorrência)

Legenda: verde— risco baixo; amarelo — risco moderado; vermelho — risco alto.

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 3 - Riscos de maior prioridade

Fonte: elaborado pelos autores.

Cabe ressaltar que todos os riscos serão reavaliados periodicamente ao longo do projeto; caso ocorra alguma evolução para um nível mais crítico, o orientador será comunicado imediatamente para replanejamento e auxílio. Os riscos de maior prioridade - 1 e o 2 -, ligam-se ao núcleo funcional do sistema, e dependem fortemente das amostras fornecidas pela empresa parceira, já os riscos 4 e 16 acabam relacionando-se com o cronograma e à conformidade com normas, ameaçando a viabilização da entrega.

## Recursos Necessários

De modo a executar satisfatoriamente o projeto, identificou-se os recursos essenciais listados abaixo. Dado que não há garantia de recursos financeiro tanto do Insper quanto da empresa parceira, é desejável reaproveitar e emprestar equipamentos, além de implementar ferramentas gratuitas ou disponíveis por licenças acadêmicas.

- Amostras de blisters e ampolas vazias e com produto, abrangendo diversos cenários de inspeção para montagem da base de dados;

- Fotos e vídeos da linha de produção, permitindo a visualização dos processos envolvidos;

- Sistema de fotografia, envolvendo a câmera para captura de imagens, lente, estrutura de fixação, cabos e demais itens necessários;

- Sistema de iluminação controlada, englobando as fontes de luz (LEDs), difusores e isolamento da luz ambiente, impedindo reflexos indesejados e demais instabilidades;

- Computadores e demais recursos computacionais para desenvolver, treinar e validar os algoritmos de visão computacional;

- Ferramentas de software, como Python, OpenCV e demais bibliotecas para o aprendizado da máquina e processamento de imagens;

- Repositório para monitoramento das versões dos códigos, além de armazenar os documentos ao longo do desenvolvimento do projeto;

- Local digital para armazenamento da base de imagens, resultados de teste e evidências de inspeção de cada lote. O local de armazenamento das imagens será determinado conjuntamente à empresa parceira;

- Informações técnicas da linha de produção, como as dimensões das bandejas, condições do ambiente de sala controlada e restrições ao projeto;

- Acesso à linha de produção no período de outubro de 2026 (10/2026) para a coleta de dados e validação do protótipo no ambiente e condições reais de operação;

- Sistema TOTVS, condizendo à documentação e acesso, o que inclui informações das interfaces disponíveis e identificação dos lotes;

- Suporte da equipe parceira de produção, qualidade e tecnologia de informação para o esclarecimento de dúvidas, fornecimento de informações e validação da solução desenvolvida;

- Materiais para a confecção e montagem do protótipo, como cabos, chapas de polímero ou alumínio, conectores, fontes de alimentação, fixadores, elementos para vedação e eventuais sensores para a captura e sincronização das imagens.

Dentre os recursos mencionados, aqueles que ainda devem ser adquiridos estão principalmente ligados à confecção do protótipo físico (item m) e conhecimentos sobre o sistema TOTVS adotado pela empresa (item k).

Eventuais aquisições deverão ser feitas apenas se houver grande necessidade, de modo a evitar um alto custo e viabilizar a execução independente do projeto.

## Cronograma

O projeto será desenvolvido entre agosto e dezembro de 2026, envolvendo duas fases principais, sendo a segunda executada somente se houver tempo suficiente. A primeira consiste na identificação de ausência e presença de produto dentro das embalagens primárias (blísteres e ampolas), enquanto a segunda envolve a identificação do conjunto (blister e plástico de grau cirúrgico ou ampola e plástico de grau cirúrgico) nas suas respectivas caixas.

Visando organizar prioritariamente a primeira fase, criou-se o cronograma de Gantt e estabeleceu-se as tarefas prioritárias e prazos internos do grupo para atender aos acadêmicos corretamente. Nele, as tarefas são subdivididas de acordo com os subsistemas, estabelecendo: responsáveis, data de início e término, horas estimadas, status e uma divisão semanal com o andamento das tarefas. O planejamento visual abaixo ilustra as etapas e o seu andamento nos meses envolvidos, representando o cronograma simplificado – a versão completa pode ser consultada no apêndice C.

Figura 1 – Cronograma simplificado do projeto.

Fonte: Elaborado pelos autores.

## Gestão do Projeto

A estrutura adotada para condução do projeto foi estruturada com base no Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP), conforme proposto por Rozenfeld et al. (2006). Para isso, organizou-se o projeto em cinco etapas principais: investigação, projeto conceitual, detalhamento, implementação e validação. Para manter o controle do andamento adequado das etapas estabeleceu-se gates, internamente ao grupo, de modo a analisar os resultados obtidos e das decisões a serem tomadas. A imagem abaixo ilustra brevemente o esquema adotado pelo grupo e as principais atividades envolvidas em cada uma das etapas.

Figura 2 – PDP aplicado ao projeto.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Rozenfeld et al. (2006).

Primeiramente, passou-se pela etapa de investigação na qual realizou-se uma visita técnica à Baumer, pesquisa bibliográfica e benchmarking de soluções de aplicações similares a desenvolvida. A compreensão das necessidades dos usuários foi feita por meio de reuniões com profissionais da empresa e com o professor orientador, permitindo o entendimento do fluxo produtivo, dificuldades operacionais e estabelecer os principais requisitos técnicos ao projeto.

Já a etapa do projeto conceitual consiste na idealização do protótipo e ponderação de alternativas para a estrutura da câmara de inspeção, sistema de iluminação, câmera e computador. Assim, definiu-se a arquitetura geral do projeto, contemplando os subsistemas mecânico, óptico, eletrônico e computacional. Para isso considerou-se fatores como custo, desempenho, disponibilidade, facilidade de montagem e higienização.

A etapa de detalhamento abrange a seleção dos componentes e desenvolvimento do modelo final para construção da solução. Nela, desenvolve-se o dimensionamento e a modelagem CAD da estrutura, definição da câmera e iluminação, organização da base de imagens e elaboração dos algoritmos de detecção e contagem.

Por sua vez, a implementação engloba a fabricação e montagem do protótipo, integrando componentes mecânicos e eletrônicos e treinando o modelo de visão computacional. Além disso, está prevista a integração com o ERP TOTVS por meio da disponibilização das informações técnicas e meios de acesso ao sistema da empresa. Feita a montagem, passa-se ao comissionamento do protótipo para averiguar o funcionamento adequado do sistema completo.

Por fim, a validação será realizada por meio de testes de detecção de ausência e presença e contagem dos produtos, no ambiente industrial da Baumer. Portanto, a precisão, ocorrência de falsos negativos e positivos, latência de processamento e estabilidade do sistema serão avaliados. Diante dos resultados obtidos, serão realizados os ajustes finais necessários, a documentação e o dossiê de auditoria.

## Mapeamento dos stakeholders

O projeto em questão envolve diferentes públicos, tanto da organização parceira quanto do Insper, cada um com papéis e expectativas específicas em relação ao desenvolvimento e aos resultados esperados da solução. A Tabela 4 apresenta o mapeamento dos stakeholders, identificando sua posição, seu papel no projeto e as principais expectativas em relação à solução proposta.

Tabela 4 - Tabela de Mapeamento dos Stakeholders

| Stakeholder | Posição | Papel no Projeto | Expectativas |
| --- | --- | --- | --- |
| Baumer SA | Organização parceira e patrocinadora do projeto em questão. | Fornecer os requisitos técnicos e regulatórios do projeto, disponibilizar amostras de produtos, embalagens e demais itens de valor para o desenvolvimento do projeto. Além do apoio para entendimento do atual processo na empresa. | Sistema de inspeção com precisão próxima de 99,99%, zero tolerância a falsos negativos, protótipo validado em ambiente industrial real e registro confiável das inspeções realizadas. |
| Miriam da Silva Andreola ¦ Baumer SA | Assistente de inovação ¦ Ponto focal do projeto na organização parceira. | Alinhamento periódico dos requisitos, validação das entregas do grupo e intermediação com as equipes técnicas da empresa. Além do auxílio com a proposta de protótipo enviado pelo grupo. | Comunicação clara e documentada (reuniões quinzenais às quartas-feiras, 9h), atualizações e auxílio em demais assuntos abordados pela equipe de alunos. |
| Lourdes Maria Araujo Quaresma de Camargo ¦ Baumer SA | Diretor P&D. | Direcionamento principal do projeto. Definição do escopo e onde deverá ser implementado o projeto proposto. Coordenadora dos processos e na fábrica onde será implementado o projeto. | Garantir uma solução alinhada às diretrizes estratégicas de P&D da Baumer SA, com um protótipo validado que comprove viabilidade técnica para uma eventual continuidade ou implementação mais ampla na fábrica, dentro do prazo acadêmico estabelecido. |
| Maiby Mayumi Nakazima ¦ Baumer SA | Supervisor Desenvolvimento de Produtos e Produção. | Direcionar o grupo de alunos no desenvolvimento do projeto, segundo ambiente de produção que o protótipo deverá ser inserido. Além de instruir as normas e métricas de qualidade que devem ser seguidas para o projeto produzido de modo eficaz. | Viabilizar condições para que o sistema desenvolvido respeite as condições reais do ambiente de produção e as normas e métricas de qualidade da Baumer SA, integrando-se ao processo produtivo sem gerar impactos negativos na rotina da fábrica. |
| Carolina Monique de Lima ¦ Baumer SA | Analista Validação Jr. | Auxílio na integração do protótipo desenvolvido com o sistema de organização de loteamento e pedido, RM TOTVS, utilizado atualmente pela empresa. Além de garantir que a inovação está dentro dos parâmetros tecnológicos seguidos no momento pela Baumer SA. | Integração eficaz do protótipo com o sistema RM TOTVS de forma funcional e sem riscos à operação atual, respeitando os parâmetros tecnológicos já validados pela empresa. |
| Carlos Magno de Oliveira Valente | Professor orientador. | Orientação acadêmica do grupo, acompanhamento do desenvolvimento técnico e metodológico, e avaliação das entregas do Capstone. | Cumprimento do cronograma acadêmico e entregas dentro do prazo, rigor metodológico e qualidade técnica das entregas. |
| Enrico Islas Hlebanja, Giulia Siemann Piovesan, Luana Prado Lopes Guimarães, Pedro Garcia Carneiro da Cunha | Equipe de alunos executores do projeto. | Desenvolvimento técnico da solução (visão computacional, sistema de iluminação, integração), gestão do cronograma e comunicação com demais stakeholders. | Aprendizado prático em um projeto real, entrega de um protótipo funcional validade e aprovado dentro de um ambiente industrial real. |
| Operadores da linha de produção ¦ Baumer SA | Usuários finais do sistema. | Operação da câmara de inspeção no processo diário de embalagem. | Sistema simples de operar, confiável e que não introduza gargalos ou lentidão no ritmo da linha de produção. |
| Clientes da Baumer | Usuário intermediário do produto. | Consumidor intermediário dos produtos, responsáveis por aplicar os enxertos nos pacientes. | Receber produtos seguros, estéreis, rastreáveis e em conformidade com os requisitos de qualidade, conta com informações confiáveis para a correta aplicação do produto. |
| Pacientes da Baumer | Usuários finais do produto. | Consumidor final da do produto. | Receber enxertos seguros, eficazes e livres de não conformidades, reduzido os riscos de complicações e garantindo resultados satisfatórios no tratamento. |
| Fornecedores da Baumer | Base da linha de produção. | Responsáveis pelo fornecimento de matérias primas e insumos utilizados na produção dos enxertos orgânicos. | Manter uma relação comercial estável com a Baumer; fornecer materiais dentro das especificações técnicas, dos prazos estabelecidos e dos padrões de qualidade e rastreabilidade exigidos. |

Fonte: Elaborado pelos autores.

## Indicadores de Desempenho (Key Performance Indicators)

Para acompanhar o progresso e avaliar o sucesso do projeto, foram definidos Indicadores de Desempenho (KPIs). Os indicadores foram definidos a partir das requisições feitas pela empresa e por métricas já bem definidas no mercado e populares para a aplicação do projeto.

Para facilitar o entendimento dos indicadores de desempenho definidos, vale ressaltar que as classes definidas são:

- Classe positiva: Presença de produto na ampola ou blister. Um erro nessa classe (produto presente classificado como ausente) é considerável tolerável, pois afeta o rendimento e a produtividade do processo, mas não a segurança do produto.

- Classe negativa: Ausência de produto. Um erro nessa classe (produto ausente classificado como presente) é o erro mais crítico do projeto, pois resulta na aprovação indevida de uma embalagem sem conteúdo.

KPIs definidos para o projeto:

KPI 1 – Métrica da detecção: Precisão da detecção (classe presença) > 95%: meta técnica definida a partir da pesquisa de mercado atual, refletindo a faixa reportada em trabalhos correlatos de detecção em embalagens farmacêuticas. Vale ressaltar que a métrica originalmente solicitada pela empresa se aproximava de 99,99% de precisão; entretanto, dado que o cenário prioriza a eliminação de falsos positivos mesmo à custa do recall, a precisão foi adotada como a métrica de aceitação que melhor representa esse requisito de negócio. A precisão é a métrica central do projeto porque reflete diretamente o maior viés da Baumer: um falso negativo (produto presente classificado como ausente) resulta apenas no envio da unidade para conferência manual, podendo ser revalidada e retornar à linha, enquanto um falso positivo (produto ausente aprovado como presente) segue adiante no processo sem nenhuma barreira posterior. Por isso, o modelo será ajustado para priorizar a precisão mesmo que isso reduza o recall, admitindo deliberadamente uma maior rejeição de unidades conformes em favor de minimizar ao máximo a aprovação indevida de embalagens vazias. Recall e acurácia deixam de ser metas de aceitação do projeto: o recall é penalizado por essa escolha de projeto, e a acurácia global deixa de ser representativa, já que tende a cair conforme o recall é reduzido, mesmo com o sistema funcionando como pretendido. Método de medição: comparação entre a saída do modelo de visão computacional e as imagens definidas como groundtruth, sobre um conjunto de validação amostral, calculando a precisão da classe presença (verdadeiros positivos sobre o total de detecções classificadas como positivas).

KPI 1.1 - mAP@0,5>96: métrica complementar de qualidade de detecção, especialmente relevante caso o projeto avance para localizar a posição do produto ausente dentro da embalagem - necessidade já sinalizada pela Baumer, que tem interesse em identificar não apenas a ocorrência, mas a posição da ampola ou compartimento com ausência de produto. Método de medição: cálculo do mAP@0,5 sobre o mesmo conjunto de validação do KPI 1, comparando as detecções (bounding boxes) do modelo ao gabarito. Meta baseada na faixa reportada por Vijayakumar et al. (2024) e Sridevi et al. (2026) para tarefas equivalentes.

KPI 3 - Conectividade: taxa de perda de registros = 0%. Medição da estabilidade e segurança da troca de dados entre o sistema de inspeção e o software de gestão, RM TOTVS, utilizado pela Baumer SA. Tal KPI será mensurado a partir de testes de integração e monitoramento da disponibilidade durante os testes em campo, verificando se os registros de inspeção (imagens, lotes, resultados) são transmitidos e armazenados corretamente. Método de medição: contagem de registros gerados versus registros efetivamente armazenados/transmitidos durante o período de teste. Ao contrário das metas de desempenho do modelo, esta é uma meta de engenharia de software/integração, em que serão considerados os casos que não haverá “Falha de alerta”, ou seja, caso o sistema falhe em comunicar e diagnosticar um erro de alerta. Esse indicador compreende as falhas de conexão viáveis em projetos práticos, entretanto, visa minimizar os erros de alertas de falha e má condução de problemas.

KPI 4 - Disponibilidade operacional > 90%: ao longo de um lote (0 intervenções manuais). Medição da capacidade do sistema de operar continuamente em ambiente industrial real, sem interrupções ou falhas críticas. Tal KPI será medido a partir de testes de operação contínuos replicando o ritmo real de produção, registrando eventuais falhas, travamentos ou necessidade de reinício. Método de medição: acompanhamento do número de falhas críticas e de paradas para reajuste manual durante a execução de um lote completo. Vale ressaltar que essa métrica espelha o valor real presente em mercado de disponibilidade adequada segundo OEE de 85%, o qual se enquadra em operações altamente eficientes e sem grandes desperdícios.

KPI 5 - Tempo de Processamento < 3 s por unidade: medição do tempo decorrido entre a captura da imagem de uma unidade e a geração do resultado da inspeção pelo modelo em borda (Edge AI). Diferentemente de aplicações que exigem inspeção em tempo real, o processo da Baumer permite folga entre unidades, enquanto uma ampola é processada, as demais seguem sendo etiquetadas e manuseadas na linha, de modo que não é necessária uma meta na casa dos milissegundos ou de quadros por segundo. Método de medição: cronometragem do tempo entre captura e inferência por imagem no hardware de borda utilizado, em bancada de teste com carga equivalente à de produção. A meta de até 3 segundos por unidade oferece margem confortável e será ajustada junto à Baumer conforme o ritmo real da linha for confirmado.

Esses indicadores serão reavaliados nas etapas intermediárias e final do projeto, podendo ser ajustados conforme o andamento do desenvolvimento e eventuais novas necessidades e limitações identificadas junto à Baumer SA.

## Pesquisa de Trabalhos Relacionados

### Artigo “Real-time automated visual inspection of color tablets in pharmaceutical blisters”

Derganc, J et al. (2003) desenvolveu um modelo de visão computacional clássica, o qual depende apenas da criação de um modelo de referência a partir de uma imagem de blíster sem defeitos. No caso estudado, a aplicação é voltada à inspeção automática de comprimidos embalados em blisters, antes de serem selados, avaliando dez tipos de blisters com variações de cor, quantidade, tamanho, formato e disposição dos comprimidos.

Para isso, o modelo foi elaborado com dois modos: treinamento e inspeção. Na etapa de treinamento, são registradas as posições dos comprimidos e as características – cor, tamanho e formato –, além das tolerâncias para cada. Previamente ao processo de análise em si, são feitas correções espaciais de cor causadas pela iluminação não uniforme são corrigidas separadamente em cada canal RGB. Para tanto, os autores estimam funções espaciais multiplicativas representadas por polinômios de quarta ordem para cada canal RGB, cujos parâmetros são ajustados para minimizar a entropia de Shannon e preservar características globais e corrigir apenas variações suaves dependentes da posição. Os canais corrigidos são então recombinados e segmentados no espaço RGB por meio do algoritmo de max shift. Já na etapa de inspeção, as características extraídas são comparadas à referência, determinando sua conformidade.

Foram realizados testes com 300 imagens defeituosas, provando que o sistema é capaz de identificar todos os comprimidos ausentes, além de variações intoleráveis de cor, formato, tamanho e defeitos superficiais. Em termos de processamento, levou-se aproximadamente 100 milissegundos por blister. Porém, não são apresentadas métricas relevantes ao projeto de Smart Inspection da Baumer, como precisão, sensibilidade ou taxa de falsos positivos.

Nesse sentido, o artigo apresenta a aplicação de um modelo relativamente simples e de fácil interpretação para inspeções industriais em tempo real, podendo ser usado como referência para iluminação e desenvolvimento de um modelo inicial baseado em segmentação e comparação geométrica. Entretanto, há uma limitação de controle de posicionamento dos blisters e iluminação, dado que no projeto de Smart Inspection para a Baumer há maior variabilidade visual e de posicionamento.

### Artigo Tablet Guard: Load Cell based Quality Assurance with Image Processing

A proposta de Arshad et al. (2025) pauta-se em um sistema automatizado para a inspeção de comprimidos acondicionados em blísteres. A solução utiliza uma câmera instalada sobre uma esteira para identificar comprimidos ausentes, quebrados ou trincados. Além da inspeção visual, uma célula de carga verifica o peso da embalagem, enquanto um servomotor remove automaticamente as unidades consideradas defeituosas.

Após comparar os modelos YOLOv8, SSD, Faster R-CNN e RetinaNet, os autores selecionaram o YOLOv8 por apresentar o melhor equilíbrio entre velocidade e precisão para inspeções em tempo real. O Faster R-CNN oferece maior precisão, mas possui menor velocidade de processamento, enquanto SSD e RetinaNet apresentam desempenho intermediário. O YOLOv8 realiza a localização e a classificação dos objetos em uma única etapa, o que favorece sua aplicação em linhas de produção.

A base de dados foi construída pelos pesquisadores com aproximadamente 800 imagens de blísteres conformes e defeituosos, capturadas sob diferentes condições de iluminação, posições e inclinações. As imagens foram anotadas no Roboflow em três classes: comprimido quebrado, trincado e ausente. O modelo foi implementado com a biblioteca Ultralytics e treinado durante 70 épocas.

Na validação com 38 imagens, o YOLOv8 alcançou mAP@0,5 de 99,5% e mAP@0,5–0,95 de 90%, com tempo de inferência de aproximadamente 15,6 ms por imagem. Entretanto, o número reduzido de imagens de validação limita a generalização desses resultados para diferentes tipos de blísteres e condições industriais.

A integração entre visão computacional, verificação de peso e rejeição automática constitui o principal diferencial do projeto. No sistema é implementada a célula de carga Zemic associada ao módulo HX711, com conversão analógico-digital de 24 bits e calibração com uma massa de referência de 100 g. A medição de peso realizada atua como uma verificação complementar quando a análise visual é prejudicada por ruídos ou variações de iluminação. De acordo com os autores, a precisão de medição alcançada pelo conjunto foi de 99,99%, entretanto não são apresentados dados experimentais para sustentar esse valor. Dessa forma, o trabalho é uma referência relevante para o projeto de Smart Inspection, principalmente pela inspeção em movimento, pela combinação de sensores e pela retirada automática de produtos não conformes.

### Artigo AI-Driven Pill Blister Pack Defect Detection using Enhanced YOLOv8 and Hybrid CNN Architecture

A escrita de Sridevi et al. (2026) aborda o desenvolvimento de um modelo de deep learning para a inspeção automática de blisters farmacêuticos, identificando cinco tipos de defeitos: comprimidos quebrados, trincados, manchados, ausentes ou a presença de partículas estranhas. Na fase de treinamento e avaliação do modelo, foram usadas cerca de 5500 imagens para testes.

Durante o estudo, foram implementadas três arquiteturas distintas: YOLOv8 convencional, CBS-YOLOv8 com módulos de Coordinate Attention (BiFPN e SimSPPF para direcionar as regiões defeituosas e combinar as características extraídas em diferentes escalas) e, por fim, YOLOv8 para localizar os defeitos combinado à DenseNet121 para a classificação daquilo detectado. Todos os modelos foram integrados a um sistema de vídeo com base no OpenCV para demonstrar a inspeção em tempo real. Com os resultados dos testes, concluiu-se que o CBS-YOLOv8 apresentou um melhor desempenho com precisão de 94,48%, recall de 92,13% e mA@0,5 de 96,75%, além de uma velocidade de processamento superior de 36,8 quadros por segundo.

Para o escopo do projeto de Smart Inspection, a abordagem é relevante por ser capaz de detectar ausência e inspecionar a qualidade das embalagens e dos produtos em tempo real. Entretanto, há a limitação de não serem descritos os resultados individuais de cada classe, as proporções da divisão dos dados e o hardware utilizado. Além disso, são relatadas as dificuldades enfrentadas pelos autores quanto à iluminação e semelhança entre os defeitos, reforçando a importância do controle óptico na câmara de inspeção.

### Artigo A vision-based inspection system for pharmaceutical production line

Neste artigo é apresentado o sistema de inspeção de frascos farmacêuticos de penicilina e seu conteúdo. Tal sistema é subdividido em sete estações, sendo as quatro primeiras estruturadas por processamento de imagem clássico e as três últimas com deep learning para detectar defeitos de menor contraste. Nas estações de deep learning, as imagens foram recortadas nas regiões de interesse e ampliadas, sendo os frascos fotografados em diferentes configurações de iluminação e em rotações de 360° para permitir que toda a superfície fosse inspecionada.

O modelo proposto utiliza o YOLOv8-n incorporado a três módulos: o QUFUAtt para combinar informações de diferentes escalas e direcionar para as regiões de interesse, o ACmix para integrar as operações de convolução e autoatenção, LDConv para extrair as características dos defeitos por meio de convoluções deformáveis. Com isso, são reduzidas as falhas na identificação de defeitos com pouco contraste com o fundo.

Os resultados do modelo correspondentes a mAP@0,5 (mean Average Precision com limiar de IoU igual a 0,5) apresentaram uma superioridade de 7,7 pontos percentuais em relação ao YOLOv8-n e 3,5 em relação ao YOLOv11-n. Dado que os resultados tiveram uma grande variação entre si, considera-se que o desempenho depende dos tipos e da complexidade dos defeitos analisados. Outra restrição é que o artigo não apresenta métricas como latência, taxa de inspeção e velocidade, o que dificulta a avaliação quantitativa da operação em tempo real.

Portanto, os pontos relevantes ao projeto de Smart Inspection da Baumer para a combinação de estações de aquisição controlada, diferentes configurações de iluminação e algoritmos adequados à complexidade de cada inspeção. Além disso, é demonstrado que a princípio não é necessário aplicar redes neurais ao modelo, já que características mais previsíveis podem ser analisadas por visão computacional clássica.  Logo, o artigo traz uma referência sólida para a divisão da inspeção em demais subsistemas ópticos e computacionais, além de abranger critérios de escolha entre métodos clássicos e deep learning.

### Artigo XEdgeAI: A Human-centered Industrial Inspection Framework with Data-centric Explainable Edge AI Approach

Nguyen, Nguyen e Cao (2024) detalha o desenvolvimento de uma estrutura de inspeção visual para dispositivos em borda, usando recursos computacionais limitados. Nesse caso, a aplicação é voltada à segmentação de componentes de redes elétricas para permitir que os profissionais possam realizar inspeções com dispositivos móveis. Ao final da inspeção, o usuário pode receber tanto o resultado da análise quanto as explicações que levaram o modelo a tal decisão.

Como modelo computacional, foi usado segmentação semântica DeepLabv3Plus, testando-o com extratores de características (MobileNetV2, ResNet50, ResNet101). Ele baseia-se e classificar individualmente os pixels da imagem, o que aumenta a precisão da delimitação da região ocupada por cada um dos componentes. Também são implementados sistemas de inteligência artificial, principalmente o RISE, para gerar mapas que identificam as regiões consideradas mais importantes pelo modelo, possibilitando a identificação de falhas nas previsões e gerar orientações de alteração. Posteriormente, esse modelo reduz os canais de camadas convolucionais e é otimizado para o uso em dispositivos móveis

Os resultados apontam mIoU (Mean Intersection over Union) de 86,35% após melhorias e de 83,95% após a otimização para dispositivos móveis, usando o ResNet101. Já a versão mais leve desenvolvida com o MobileNetV2 apresentou um mIoU de 75,79% antes de ser otimizado e 72,58% na versão de dispositivo móvel. Vale ressaltar que a mIoU consiste na sobreposição média entre as regiões segmentadas pelo modelo e anotações de referência, não podendo ser interpretada como equivalente a acurácia global.

Por mais que a aplicação estudada seja bastante distinta do projeto de Smart Inspection, o artigo pode ser usado como base para otimização de modelos computacionais, geração de mapas para a análise de falsos resultados e validação do sistema, além de ser executado em um dispositivo Edge AI.

### Artigo Real-time visual intelligence for defect detection in pharmaceutical packaging

O autor Vijayakumar et al. (2024) desenvolve um sistema para detectar defeitos em comprimidos acondicionados em blísteres. As imagens foram capturadas por uma câmera Basler enquanto as embalagens se movimentavam sobre uma esteira. Foram considerados cinco tipos de comprimidos e cinco classes de defeito: comprimido quebrado, trincado, ausente, com alteração de cor e contaminado por partículas estranhas.

O modelo proposto, denominado CBS-YOLOv8, é baseado no YOLOv8s e incorpora três modificações. O mecanismo Coordinate Attention direciona a análise para as regiões relevantes da imagem; a BiFPN combina características extraídas em diferentes escalas; e o SimSPPF reduz o custo computacional para aumentar a velocidade de inferência. O modelo localiza e classifica os defeitos por meio de caixas delimitadoras em uma única etapa, favorecendo sua aplicação em tempo real.

A base inicial continha 3.984 ocorrências de defeitos. Após técnicas de aumento de dados, como rotação, alteração de brilho, saturação, exposição e conversão para escala de cinza, foram obtidas 7.926 imagens. O treinamento foi realizado durante 20 épocas, com imagens de 640 × 640 pixels.

O CBS-YOLOv8 alcançou precisão de 96,4%, recall de 97,2%, mAP@0,5 de 97,4% e mAP@0,5–0,95 de 77,2%. O modelo processou 79,25 quadros por segundo, superando o YOLOv8s original, que apresentou mAP@0,5 de 95,9% e 76,92 quadros por segundo. O método também foi avaliado em uma base de monitoramento do nível de frascos de solução salina, na qual obteve mAP@0,5 de 99,3%.

A abordagem é relevante para o projeto de Smart Inspection por demonstrar uma aplicação de inspeção farmacêutica em esteira, com diferentes produtos, defeitos e processamento em tempo real. Entretanto, o modelo possui 35,2 milhões de parâmetros e foi testado em uma GPU RTX A4000, não sendo demonstrada sua execução em um dispositivo Edge AI com recursos limitados. Além disso, o artigo apresenta uma inconsistência entre a proporção declarada para a divisão dos dados e as quantidades efetivamente utilizadas. Portanto, os resultados indicam a viabilidade do modelo, mas seu desempenho deverá ser verificado nas condições reais de iluminação, posicionamento e hardware da Baumer.

# Teoria da Visão Computacional

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos de visão computacional que sustentam as decisões técnicas do projeto de Smart Inspection com a Baumer. Como apresentado no capítulo anterior, o sistema utiliza câmeras e algoritmos de processamento de imagem para verificar automaticamente a presença ou ausência de produto em ampolas e blísteres, substituindo a conferência manual realizada atualmente pelos operadores da empresa. Para compreender as escolhas técnicas feitas ao longo do desenvolvimento, como: a comparação entre abordagens clássicas e baseadas em aprendizado profundo, a escolha do modelo YOLO e a definição das métricas de avaliação; é necessário antes situar o que é visão computacional e como essa tecnologia vem sendo emprega em contextos industriais.

Visão computacional é a área da inteligência artificial dedicada a cpacitar sistemas computacionais a extrair, interpretar e utilizar informações a partir de imagens ou vídeos, replicando parte da capacidade humana de reconhecer objetos, padrões e anomalias visuais (SZELISKI, 2010). A partir dessa capacidade, é possível automatizar tarefas de classificação, detecção e segmentação de objetos em uma imagem, tarefas que, no caso do projeto em questão, se traduzem na identificação da presença ou ausência de produto dentro de cada embalagem.

## Visão de Máquina Industrial

Quando aplicada ao ambiente industrial, a visão computacional é tradicionalmente chamada de visão de máquina e consiste na combinação de câmeras, iluminação controlada, hardware de processamento e algoritmos de análise de imagens para automatizar tarefas antes realizadas por inspeção humana, como controle de qualidade, contagem de itens, leitura de códigos e verificação dimensional (KIM; NGUYEN; YOON, 2026).

Segundo revisão sistemática de Kim, Nguyen e Yoon (2026), que analisou 79 estudos sobre visão de máquina em processos de manufatura, a tecnologia vem sendo amplamente adotada não apenas para a inspeção visual automatizada e deteção de anomalias, mas também para diversos outros motivos, como o diagnóstico preditivo de falhas em equipamentos. Tal artigo e pesquisas envolvidas, corroboram e evidenciam que a aplicação de visão de máquina parte de uma tendência mais ampola de automação industrial que vem ocupando grande parte do mercado atual, principalmente com os avanços da indústria 4.0 e a crescente integração com a inteligência artificial.

## Abordagens Factíveis em Visão de Máquinas

Por trás de qualquer sistema de visão computacional está o mesmo problema fundamental: uma imagem digital nada mais é do que uma matriz de valores numéricos, correspondentes à intensidade de cada pixel (em uma escala de cinza) ou às três componentes do RGB (vermelho, verde e azul), em imagens coloridas. O computador não “enxerga” objetos, contornos ou padrões, ele processa essa matriz de números e, a partir de operações matemáticas sobre ela, é capaz de extrair características (features) que permitam distinguir, por exemplo, a tampa escura de uma ampola do fundo claro da bandeja. A forma como essas características são extraídas, e, principalmente, quem decide quais características importam, é o que separa as duas grandes abordagens de visão de máquina utilizadas atualmente: a visão computacional clássica e a baseada em aprendizado profundo (deep learning), como o YOLO.

Segundo revisão de Pagire, Chavali e Kale (2025), métodos clássicos de detecção dependem de extratores de características construídos manualmente: um engenheiro define, a partir do conhecimento do problema, quais operações (limiarização, bordas, texturas, forma) devem ser aplicadas à imagem para isolar o objeto de interesse. Essa abordagem tende a apresentar bom desempenho em cenários controlados e bem compreendidos, mas se mostra limitada diante de variações não previstas no projeto do algoritmo, como mudanças de iluminação, ângulo, posicionamento e intensidade de cores, resultando em processamento pouco adaptável e desempenho inconsistente fora das condições para as quais foi calibrada.

Já os métodos baseados em deep learning utilizam redes neurais convolucionais (CNNs) para aprender automaticamente, a partir de um conjunto de imagens rotuladas, quais características são relevantes para a tarefa, sem necessitar que as características e parâmetros sejam definidas manualmente. Essa extração automática de padrões permite que o modelo generalize melhor para variações que não foram explicitamente programadas, desde que representadas no conjunto de treinamento, o que tem levado esses métodos a alcançar desempenho de estado da arte na maior parte das tarefas de detecção de objetos atuais (PAGIRE; CHAVALI; KALE, 2025).

Essa distinção é diretamente relevante para o ideal de smart inspections do escopo. O projeto desenvolveu e comparou uma abordagem clássica, baseando-se em limiarização, operações morfológicas e watershed, detalhadas na seção 2.2.1, e uma abordagem baseada em deep learning, utilizando o modelo YOLOv8 Nano, apresentada na seção 2.2.2. Essa comparação não foi apenas teórica: durante os testes da abordagem clássica, observou-se exatamente a limitação descrita na literatura, onde o mesmo conjunto de parâmetros de limiarização, calibrada para uma condição de iluminação e disposição dos produtos, apresentou desempenho pior ao ser aplicado a imagens com iluminação e quantidade de produtos distinta, evidenciando a dependência do método a cenários específicos. Esse resultado, o qual será melhor documentado na seção 5, motivou a investigação de uma abordagem baseada em aprendizado profundo, capaz de generalizar melhor entre diferentes condições de captura. Vale ressaltar que a escolha do modelo baseou-se na busca por documentos e artigos presentes no mercado os quais espelham a mesma aplicação desejada pelo grupo, o YOLOv8 apresentou os melhores desempenhos e métricas observadas no benchmarking feito.

### Visão de Máquina Clássico

### Visão de Máquina baseada em Deep Learning

O YOLO (You Only Look Once) foi proposto originalmente por Redmon et al. (2016), em um trabalho que reformulou o problema de detecção de objetos como um problema de regressão único, em que ao invés de utilizar múltiplas etapas para primeiro propor regiões candidatas e depois classificá-las – abordagem típica de métodos anteriores baseadas em duas etapas. Esse modelo de visão computacional, o YOLO, utiliza uma única rede neural que prevê simultaneamente, a partir de imagem completa, as coordenadas das caixas delimitadoras e as probabilidades de classe associadas. Essa unificação do processo de detecção em uma única passada pela rede é o que dá nome ao modelo e explica seu principal diferencial que é a velocidade.

A arquitetura do YOLOv8 é organizada em três componentes principais (ULTRALYTICS, 2026; YASEEN, 2024). O backbone é responsável por extrair características da imagem em múltiplas resoluções, utilizando blocos convolucionais baseados em CSPNet (Cross-Stage Particial Network).

## Métricas (trazer base artigo 3.12.7)

COLOCAR FÓRMULAS DE PRECISION E RECALL PARA BASEAR O PORQUE QUE ESTAMOS DEFININDO O PRECISION COMO PRINCIPAL E  A DEGRADAÇÃO DO RECALL –

falar que o falso positivo é o mais crítico e vamos ajustar as características do modelo (dado que no automático ele tenta priorizar mais aucracia e padrão entre as meticas mas como queremos o máximo de precisao, precisamos degradar o recall pra deixar passar mais falso negativo pra minimizar o máximo os falsos positivos e gerar uma precisao maior ainda)

Na página YOLOv8 Metrics: Unveiling the Secrets of YOLOv8 Metrics, Torres (2024) apresenta as principais métricas utilizadas para avaliar modelos de detecção de objetos. Diferentemente dos artigos anteriores, o material não desenvolve nem testa um sistema de inspeção específico, mas explica como interpretar o desempenho de modelos como o YOLOv8. Acessar a página

A precisão representa a proporção das detecções realizadas pelo modelo que estavam corretas. Um valor elevado indica poucos falsos positivos. O recall, por sua vez, representa a capacidade de encontrar os objetos realmente presentes na imagem. Um valor elevado indica poucos falsos negativos. O F1-score corresponde à média harmônica entre precisão e recall, sendo utilizado para avaliar o equilíbrio entre esses dois tipos de erro.

A página também apresenta a Intersection over Union (IoU), que mede a sobreposição entre a caixa delimitadora prevista pelo modelo e a anotação de referência. A mAP resume o desempenho do detector a partir das curvas de precisão e recall de todas as classes. Em mAP@0,5, uma detecção é considerada correta quando sua IoU é igual ou superior a 0,5. Já a mAP@0,5–0,95 utiliza diferentes limiares de IoU e, por isso, representa um critério mais rigoroso.

Além da qualidade das detecções, o material destaca as métricas de velocidade. O FPS informa quantos quadros o modelo processa por segundo, enquanto o tempo de inferência indica quanto tempo é necessário para analisar uma imagem. Essas medidas são importantes para verificar se o sistema consegue acompanhar a velocidade da linha de produção.

Para o Smart Inspection, precisão e recall devem ser analisados separadamente, pois possuem implicações diferentes. Um falso positivo pode causar a rejeição desnecessária de uma embalagem conforme, enquanto um falso negativo permite que uma embalagem incompleta seja aprovada. A mAP permite comparar diferentes configurações do modelo, mas não substitui a avaliação individual desses erros nem os testes nas condições reais da Baumer.

Apesar de útil como introdução, a página é um material explicativo, não um artigo científico nem uma documentação oficial da Ultralytics. Além disso, contém informações desatualizadas ou imprecisas, como a afirmação de que o YOLOv8 é a versão mais recente da família e a referência ao ajuste de anchor boxes, embora o modelo utilize uma arquitetura anchor-free. Portanto, o conteúdo pode auxiliar na compreensão inicial das métricas, mas não é recomendável utilizá-lo como principal referência acadêmica no TCC.

# Metodologia

A metodologia do projeto foi estruturada para ser capaz de produzir um sistema de inspeção, contagem e rastreabilidade de produtos da linha de embalagem da Baumer S.A. Desse modo, o processo pode ser compreendido na investigação do problema, definição dos requisitos, desenvolvimento e integração dos subsistemas do projeto (mecânico, óptico, eletrônico e computacional) e validação da solução em ambiente industrial. Além do desenvolvimento técnico, foi estabelecido um modelo de gestão de projeto para garantir o acompanhamento e andamento adequado das tarefas.

Para a gestão do projeto, usou-se a metodologia de Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP), seguindo a abordagem apresentada por Rozenfeld et al. (2006). Nesse sentido, adaptou-se o PDP às características do projeto e subdividiu-se em cinco etapas principais e duas trilhas, conforme apresentado na seção 1.9 do presente documento. Além disso, para que o planejamento fosse facilitado, decompôs-se o projeto em uma estrutura Work Breakdown Structure (WBS) presente no Apêndice D. A WBS proposta reorganiza o escopo do projeto em frentes de trabalho: PDP e gestão, Mecânica e Óptica, Eletrônica e Hardware, Visão Computacional e Deep Learning, Integração de Sistemas, Validação Industrial e Documentação. Nesse sentido, cada uma possui uma atividade, responsável, apoio previsto, prazo e entregas associadas. Isso foi usado como base para a elaboração do cronograma de Gantt e dos quadros de Kanban.

## Gestão de Projeto

Visando uma boa organização e gestão do projeto, definiu-se algumas metodologias para concatenar todos os deveres O cronograma de Gantt foi elaborado para organizar a sequência temporal das atividades, as dependências, os responsáveis e marcos acadêmicos do Insper, compreendendo do período entre agosto e dezembro de 2026. Como um complemento a isso, foram feitos os quadros de Kanban para tarefas de curto prazo, incluindo a descrição da tarefa, responsável e prazo de entrega. Esses quadros são atualizados com uma maior frequência na plataforma ClickUp, de acordo com o que for decidido em reuniões com o orientador e a empresa parceira.

Para o acompanhamento do projeto, são realizadas reuniões semanais com o orientador para alinhar as tarefas de curto prazo e validação das tarefas realizadas na semana anterior. Além disso, são feitas reuniões quinzenais com a empresa parceira para alinhar expectativas e sanar dúvidas técnicas. As atas, documentos acadêmicos, CAD, códigos, bases de dados e resultados de testes relevantes ao projeto são armazenadas no OneDrive do Insper, de modo a criar um repositório técnico e um histórico de versões.

## Estudo do problema e requisitos

Na etapa inicial de investigação, foi realizada uma visita técnica ao ambiente industrial da Baumer S.A para observar as condições de operação e o funcionamento da linha de produção, além de analisar presencialmente os produtos e embalagens envolvidos no escopo. A partir desse levantamento e das reuniões com a empresa, definiu-se o escopo e os requisitos do projeto. Nesse sentido, foi definido que a inspeção das embalagens finais seria uma segunda fase do projeto, a qual só será feita ao concluir e validar a inspeção prioritária das embalagens primárias (ampolas e blísteres). Paralelamente, realizou-se a pesquisa bibliográfica sintetizada no item 1.12 do presente documento, de modo a mapear alternativas para solucionar problemas similares ao presente projeto. Além disso, estabeleceu-se as normas técnicas que devem ser seguidas para a execução do protótipo, conforme apresentado no item 1.5.

Ao final dessa etapa, estabeleceu-se os seguintes requisitos e objetivos ao sistema a ser desenvolvido:

- Identificar ausência e presença de produto, independentemente do sistema de embalagem primária (blísteres e ampolas);

- Contabilizar as unidades inspecionadas;

- Operar sem alterar substancialmente a rotina da linha de produção já adotada pela empresa;

- Minimizar ao máximo interferências causadas por iluminação ambiente, reflexos e sombras na coleta de imagens;

- Processar as imagens localmente seguindo o conceito de Edge AI;

- Armazenar todas as imagens e resultados das inspeções, associados aos respectivos lotes e instantes;

- Garantir comunicação com o ERP RM TOTVS utilizado pela empresa parceira para associar as inspeções aos lotes;

- Bloquear os lotes e produtos não conformes;

- Priorizar a eliminação de falsos positivos, segundo os indicadores de desempenho descritos no item 1.11.

- Possibilitar a desmontagem do protótipo para higienização com detergente, álcool e água.

## Materiais e Instrumentos

Portanto, o sistema será constituído por uma câmara de inspeção, câmera, iluminação controlada, unidade de processamento local, componentes eletrônicos de acionamento e sincronização e uma interface homem-máquina. A configuração final do protótipo depende dos testes realizados durante a etapa de detalhamento que, até o momento, não foi finalizada.

A câmara será projetada como uma caixa, instalada no momento anterior à etiquetagem das ampolas e blísteres, de paredes opacas para reduzir ao máximo a iluminação ambiente. A estrutura também deve permitir desmontagem do protótipo para higienização e fixação estável da câmera no centro. Previamente à fabricação, serão avaliados materiais que atendam às restrições estabelecidas com auxílio do software Granta EduPack pela geração de gráficos comparando as propriedades mecânicas dos materiais, além da seleção de câmera e lente adequadas à aplicação.

Feita a seleção dos componentes, foi desenvolvido um modelo em CAD preliminar do protótipo, sujeito a pequenas alterações quanto ao sistema de iluminação e altura do suporte da câmera dependendo dos resultados dos testes de coleta de imagens. Com isso feito, estima-se a quantidade de material necessária e o custo do protótipo, além de iniciar o processo de compra dos materiais para a fabricação em si.

Já considerando o desenvolvimento do algoritmo, foi criado um dataset rotulado para cada sistema de embalagem primária, contendo imagens de ampolas e blisters em condições de presença e ausência de produto, capturadas com a estrutura inicial do protótipo. A partir desse dataset, foram desenvolvidas e comparadas duas abordagens de visão computacional. A primeira, baseada em técnicas clássicas de processamento de imagem, utiliza limiarização (thresholding) para segmentar as regiões de interesse a partir do contraste entre o produto e o interior da embalagem, seguida de operações morfológicas de expansão e contração para eliminar ruídos e consolidar os contornos identificados, permitindo classificar cada unidade como presença ou ausência de produto a partir da área e da intensidade da região segmentada. A segunda abordagem utiliza o modelo YOLOv8 Nano, uma rede neural convolucional leve voltada à detecção de objetos, treinada sobre o mesmo conjunto de imagens rotuladas para identificar diretamente a presença ou ausência do produto em cada unidade. As duas abordagens foram testadas em paralelo sobre o dataset inicial, e seus resultados preliminares, detalhados na seção de Desenvolvimento, orientam a escolha do algoritmo mais adequado para as próximas etapas do projeto.

## Coleta de dados sobre o projeto

A coleta de dados do projeto foi orientada pela necessidade de compreender quais condições técnicas seriam necessárias para realizar de forma confiável a inspeção de presença e ausência dos produtos nas embalagens utilizadas pela Baumer. Dessa forma, as atividades de coleta buscaram compreender o processo atual da empresa, caracterizar os produtos e embalagens analisados e levantar informações necessárias para o desenvolvimento do sistema de aquisição de imagens e visão computacional.

A principal coleta de dados em campo ocorreu durante uma visita técnica à Baumer, realizada no dia 12 de agosto, com duração aproximada de três horas. Até o momento, foi realizada apenas uma visita presencial devido à característica da linha de produção analisada, que permanece em operação durante aproximadamente uma semana e, em seguida, fica inativa por cerca de dois meses. Durante a visita, a equipe acompanhou o funcionamento da etapa de empacotamento e observou que a conferência da presença dos produtos nas ampolas e blisters é realizada manualmente. Também foi possível conhecer as embalagens e os produtos que seriam posteriormente utilizados no desenvolvimento do sistema, além de compreender a principal necessidade apresentada pela empresa.

Além da observação em campo, foram realizadas três reuniões on-line com representantes da Baumer. Esses encontros foram utilizados para esclarecer dúvidas surgidas ao longo do desenvolvimento, alinhar requisitos e validar decisões relacionadas ao projeto. A partir dessas reuniões, também foi identificada a necessidade de ampliar a quantidade de amostras disponíveis, sendo solicitados à empresa novos conjuntos de ampolas e blisters para a construção do banco de imagens.

A aquisição de imagens constituiu outra importante etapa da coleta de dados. Foram realizados diferentes testes de iluminação, variando tipos de lâmpadas e ângulos de incidência da luz, com o objetivo de reduzir principalmente os reflexos observados nas ampolas e obter condições de captura mais adequadas para o processamento das imagens. Ao longo desses experimentos, foram produzidas mais de 100 imagens de ampolas e blisters. Para os testes iniciais de presença e ausência, foi utilizada uma bandeja contendo ampolas preenchidas e vazias, permitindo a criação de um dataset preliminar utilizado no início do desenvolvimento do código de visão computacional.

Também foram coletadas informações para o dimensionamento do sistema de aquisição de imagens. A partir das dimensões da região a ser inspecionada e do menor detalhe de interesse, foram realizados cálculos para determinar as características necessárias da câmera e lente, além de estimar a distância adequada entre o equipamento e a bandeja. Esses resultados passaram a servir como referência para a escolha dos componentes e para a configuração física inicial do protótipo.

As reuniões com o orientador foram utilizadas para analisar os resultados obtidos nas etapas anteriores e definir os próximos experimentos e objetivos de curto prazo. Dessa forma, as informações coletadas durante os testes e reuniões foram utilizadas não apenas como registro do desenvolvimento, mas também como base para orientar as decisões tomadas nas etapas seguintes.

Por fim, a coleta foi complementada pela análise de sete artigos relacionados à aplicação de visão computacional em sistemas de inspeção. Esses trabalhos foram utilizados como referência para identificar técnicas de processamento, métricas de desempenho e abordagens empregadas em aplicações semelhantes.

## Análise dos Dados Coletados

Os dados obtidos durante a etapa de coleta foram analisados de formas distintas, de acordo com sua natureza qualitativa ou quantitativa.

As informações qualitativas, provenientes da visita técnica e das reuniões com a Baumer, foram sintetizadas para identificar os requisitos funcionais do sistema e delimitar o escopo do projeto, resultando na lista de requisitos apresentada na seção 3.2. Os riscos identificados a partir dessas mesmas observações foram analisados por meio de uma matriz de risco, atribuindo a cada risco uma pontuação de gravidade (G) e de probabilidade de ocorrência (O), conforme apresentado na seção 1.6, permitindo priorizar os riscos de maior impacto para o projeto.

Já os dados quantitativos, referentes às dimensões da região de inspeção e ao menor detalhe de interesse a ser identificado, foram utilizados em cálculos de dimensionamento óptico para determinar as características necessárias da câmera e da lente, bem como a distância adequada entre o equipamento e a bandeja de inspeção.

As imagens capturadas durante os testes iniciais de iluminação e de presença e ausência de produto também foram analisadas para orientar o desenvolvimento dos algoritmos de visão computacional. Na abordagem clássica, essa análise foi conduzida de forma iterativa e majoritariamente visual: a partir de imagens intermediárias de depuração (máscara de limiarização, máscara depois da limpeza morfológica e resultado da segmentação por watershed), cada parâmetro do processamento foi calibrado comparando o resultado obtido à imagem original. Ademais, foi realizada uma análise estatística da distribuição de área e de intensidade média, identificando, os intervalos que separam tampas de ruído ou de grãos do produto. Após a calibração em uma imagem, o mesmo conjunto de parâmetros foi aplicado a um pequeno lote de imagens com condições de iluminação distintas, como forma de avaliar a robustez e a capacidade de generalização do método.

Para a abordagem baseada em aprendizado de máquina, o dataset rotulado foi dividido em conjuntos de treino e validação (80/20, com semente fixa para garantir reprodutibilidade), seguindo a estrutura de condução de projetos de visão computacional recomendada pela documentação oficial da Ultralytics (ULTRALYTICS, 2026), que orienta a divisão dos dados entre treino, validação e teste, a definição de métricas de avaliação, o treinamento do modelo e sua posterior implementação. Vale registrar que, nesta etapa inicial, o conjunto de teste independente recomendado pelo guia ainda não foi segregado, sendo que o dataset foi apenas dividido entre treino e validação. A análise nessa etapa consistiu em um treinamento inicial, cujo objetivo foi verificar a integridade do fluxo de dados - desde o carregamento do dataset rotulado até a geração de métricas de validação -, sem a pretensão de avaliar a qualidade final do modelo nesta fase. Essa mesma estrutura de avaliação (precisão, recall e mAP sobre o conjunto de validação) será reutilizada nas etapas seguintes para comparar o desempenho das duas abordagens, cujos resultados serão apresentados na seção de Desenvolvimento.

Por fim, os sete artigos levantados na pesquisa bibliográfica (seção 1.12) foram analisados comparativamente quanto às técnicas empregadas, às métricas reportadas e às limitações de cada abordagem, servindo de base para a definição dos indicadores de desempenho do projeto (seção 1.5) e para a escolha inicial entre abordagens de visão computacional clássica e baseada em deep learning.

# Desenvolvimento

## Investigação

A etapa de investigação teve como objetivo compreender com maior profundidade o problema apresentado pela Baumer, o funcionamento atual do processo de conferência e as condições que deveriam ser consideradas no desenvolvimento do sistema Smart Inspection. Essa etapa foi conduzida por meio de observação direta do processo produtivo, reuniões com representantes da empresa, discussões com o orientador e análise de trabalhos relacionados. No PDP adotado pelo grupo, essa fase antecede o projeto conceitual e tem como função estabelecer os requisitos e restrições que direcionam as decisões técnicas posteriores.

A principal atividade dessa etapa foi a visita técnica realizada à Baumer no dia 12 de agosto, com duração aproximada de três horas. Durante a visita, a equipe acompanhou o funcionamento da etapa de empacotamento final e observou como é realizada atualmente a conferência dos produtos. Verificou-se que os operadores analisam manualmente se as ampolas e blisters contêm o respectivo produto antes de seu acondicionamento final. A observação do processo permitiu compreender a principal necessidade da empresa: aumentar a confiabilidade dessa conferência e reduzir a dependência exclusiva da inspeção manual.

A visita também permitiu conhecer fisicamente os produtos e as embalagens que serão analisados pelo sistema. A solução deverá atuar sobre ampolas contendo produtos granulados, blister transparente contendo enxerto ósseo em bloco, blister azul contendo lâmina bovina e blister 992 contendo lâmina bovina ou sintética. Para todas essas embalagens, o sistema deverá realizar a contagem das unidades e verificar a presença ou ausência do produto.

Além da visita presencial, foram realizadas duas reuniões on-line com representantes da Baumer, com duração aproximada de 30 minutos cada. Esses encontros foram utilizados para esclarecer dúvidas identificadas durante o avanço do projeto, alinhar requisitos e discutir limitações da solução. Uma das necessidades identificadas durante essas reuniões foi a ampliação da quantidade de amostras disponíveis para os testes. Por esse motivo, foram solicitadas novas ampolas e blisters à empresa, permitindo aumentar posteriormente a quantidade de imagens utilizadas no desenvolvimento do sistema de visão computacional.

As reuniões com o orientador também fizeram parte dessa etapa, principalmente para organizar as informações levantadas, estabelecer prioridades e definir os objetivos das semanas seguintes. Dessa forma, os dados obtidos durante a visita e nas reuniões não foram utilizados apenas para caracterizar o problema, mas também para orientar as decisões relacionadas à estrutura do protótipo, ao sistema óptico e ao desenvolvimento da visão computacional.

Paralelamente, foram analisados sete trabalhos relacionados à aplicação de visão computacional e inspeção automatizada. Essa pesquisa permitiu identificar abordagens já utilizadas em problemas semelhantes, incluindo técnicas de visão computacional clássica e modelos baseados em aprendizado profundo, além de métricas empregadas para avaliar o desempenho desses sistemas.

A investigação inicial também evidenciou um desafio relacionado à aquisição das imagens. Nos primeiros testes realizados com as ampolas, observou-se a ocorrência de reflexos provocados pela iluminação, capazes de dificultar a visualização do conteúdo. Esse problema indicou que o desempenho do sistema dependeria não apenas do algoritmo utilizado, mas também do controle das condições de captura.

Ao final da etapa de investigação, foram definidos os principais aspectos que deveriam orientar o projeto conceitual: inspeção das ampolas e blisters com as embalagens paradas, aquisição controlada das imagens, redução da influência da iluminação externa e dos reflexos, processamento local das imagens e posterior associação dos resultados às informações de produção. Esses requisitos serviram de base para a definição da arquitetura geral da solução apresentada na etapa seguinte.

## Projeto Conceitual

### Arquitetura geral do sistema

O conceito definido prevê que as embalagens sejam organizadas em uma bandeja e posicionadas manualmente pelo operador dentro de uma estrutura de inspeção. Durante a captura, a bandeja permanecerá parada, não sendo prevista a utilização de uma esteira transportadora. Uma câmera será instalada de forma fixa na região superior da estrutura, direcionada para a bandeja, permitindo registrar simultaneamente as unidades presentes na área de inspeção.

Após a captura, a imagem deverá ser encaminhada para uma unidade de processamento local, seguindo o conceito de Edge AI. Nessa etapa, o sistema de visão computacional será responsável por identificar as unidades presentes, realizar sua contagem e verificar a presença ou ausência do respectivo produto em cada embalagem. O processamento local foi adotado como conceito para evitar a necessidade de envio das imagens a um serviço externo durante cada inspeção e permitir maior independência do sistema durante sua operação. O relatório já prevê o processamento local e a posterior associação dos registros aos lotes de produção.

O início da aquisição da imagem deverá ocorrer somente após o correto posicionamento da bandeja. O método de acionamento ainda não foi definido de forma definitiva nesta etapa do projeto, porém uma das alternativas consideradas é a utilização de um botão para que o operador inicie manualmente a captura. Essa definição será refinada posteriormente durante o detalhamento da interface e dos componentes eletrônicos do protótipo.

Após o processamento, o sistema deverá fornecer o resultado da inspeção, indicando a quantidade de unidades identificadas e a condição de presença ou ausência dos produtos. Em uma etapa posterior do desenvolvimento, esses resultados deverão ser armazenados juntamente com as respectivas imagens e associados às informações do lote por meio da integração prevista com o TOTVS.

### Concepção inicial do protótipo

A partir da arquitetura definida, foi proposta uma estrutura física de inspeção capaz de controlar as condições de captura das imagens e acomodar os principais componentes do sistema. O protótipo foi concebido para operar com a bandeja posicionada manualmente em uma região interna de inspeção, com a câmera fixa na parte superior da estrutura e direcionada para a área de análise.

Como o espaço disponível para a futura instalação é reduzido, buscou-se minimizar principalmente a largura da estrutura. Em relação à altura, o principal condicionante é a distância entre a lente da câmera e a bandeja, estimada em aproximadamente 60 cm. Dessa forma, a estrutura deverá possuir altura superior a esse valor para acomodar corretamente o sistema óptico e seus suportes.

Nesta fase, foi construído um protótipo preliminar utilizando materiais disponíveis no laboratório, com o objetivo de testar de forma rápida a disposição dos componentes, principalmente câmera, bandeja e sistema de iluminação. Esse protótipo inicial não representa a configuração final do sistema, mas permitiu avaliar soluções de geometria e realizar testes práticos antes do detalhamento mecânico definitivo.

A concepção inicial do protótipo também evidenciou que o controle da iluminação seria um dos fatores mais críticos para o sucesso da solução. Os primeiros testes mostraram que a ocorrência de reflexos nas ampolas poderia comprometer a visualização do conteúdo e, consequentemente, prejudicar a análise por visão computacional. Por esse motivo, o desenvolvimento da estrutura física passou a considerar não apenas a acomodação dos componentes, mas também a criação de um ambiente com iluminação controlada, capaz de reduzir interferências externas e melhorar a qualidade das imagens adquiridas.

## Detalhamento

### Estrutura mecânica e seleção do material

### Desenvolvimento do sistema de iluminação

O sistema de iluminação foi desenvolvido de forma iterativa a partir dos resultados obtidos no protótipo preliminar. Como as ampolas possuem superfícies transparentes e reflexivas, os primeiros testes mostraram que a incidência da luz poderia gerar reflexos intensos e prejudicar a visualização do conteúdo. Por esse motivo, a definição da iluminação passou a ser tratada como uma etapa essencial do detalhamento do sistema óptico.

A primeira configuração avaliada utilizava uma fonte luminosa posicionada diretamente acima da bandeja. Embora essa disposição fornecesse iluminação suficiente para a captura das imagens, foram observados reflexos significativos nas superfícies das ampolas. Esses reflexos dificultavam a visualização do produto e poderiam comprometer a identificação de presença ou ausência pelo sistema de visão computacional.

Como tentativa de reduzir esse efeito, foram testados materiais com a função de promover a difusão da luz entre a fonte luminosa e a bandeja. Foram utilizados materiais disponíveis no laboratório, incluindo folhas e outros elementos que tornassem a iluminação menos concentrada. Apesar de reduzir parcialmente a intensidade de alguns pontos luminosos, essa abordagem não eliminou de forma satisfatória os reflexos presentes nas ampolas.

Na etapa seguinte, foram avaliadas fontes posicionadas de forma inclinada, incidindo sobre a bandeja a partir das regiões superiores e laterais. O objetivo dessa configuração foi alterar o ângulo de incidência da luz e evitar que a reflexão retornasse diretamente em direção à câmera. Mesmo com essa alteração, os reflexos continuaram presentes em parte das embalagens, indicando a necessidade de uma solução diferente.

A configuração que apresentou melhor resultado foi obtida com a utilização de iluminação posicionada abaixo da bandeja. Nos testes realizados, essa disposição eliminou os reflexos que apareciam nas configurações anteriores e permitiu uma visualização mais adequada das ampolas e de seu conteúdo. Entretanto, verificou-se que a iluminação inferior, quando utilizada isoladamente, não era suficiente para iluminar de maneira satisfatória toda a região de inspeção.

Diante disso, a configuração foi complementada com fontes luminosas posicionadas nas laterais da bandeja. A combinação entre iluminação inferior e lateral permitiu manter a redução dos reflexos e, ao mesmo tempo, melhorar a distribuição da luz sobre a área analisada. Essa disposição passou a ser utilizada como configuração de referência no protótipo preliminar.

Ao longo dos testes também foram avaliados diferentes tipos de fonte luminosa. Inicialmente foram utilizadas fitas de LED. Posteriormente, foram testados LEDs associados a elementos difusores e, em seguida, fontes de LED de maior dimensão, semelhantes a lâmpadas tubulares. A combinação entre o tipo de fonte e seu posicionamento foi sendo ajustada conforme a qualidade das imagens obtidas em cada configuração.

Os testes indicaram que a redução dos reflexos dependeu principalmente da posição e do ângulo das fontes luminosas, e não apenas da utilização de materiais difusores. Dessa forma, a configuração composta por iluminação inferior e lateral foi adotada como base para o desenvolvimento do sistema de iluminação do protótipo, podendo ainda ser refinada durante as etapas seguintes de detalhamento e montagem.

### Dimensionamento e seleção da câmera e lente

### Construção do banco de imagens

### Desenvolvimento da visão computacional

# Resultados (Resultados iniciais na Intermediária, completos na Final)

Esse é a parte onde são mostrados todos os resultados obtidos a partir do que o grupo conseguiu implementar do projeto. Deverão ser informados todos os resultados já alcançados e as análises que tenha sido realizado sobre o que foi feito. Use recursos que sejam mais convenientes para exibir os resultados, contudo cuidado com os formalismos necessário para o que quer apresentar.

# Discussão (Esperado na Versão Final)

A discussão deve refletir sobre os resultados obtidos, comparando-os com os objetivos propostos e conectando-os à teoria e prática. É importante avaliar o que funcionou como esperado e o que não atingiu os resultados desejados, identificando possíveis causas para essas diferenças. Além disso, deve-se considerar as implicações práticas do projeto, analisando seu impacto e as contribuições para a área de estudo ou profissão, e discutir as limitações enfrentadas durante o desenvolvimento, como problemas técnicos que possam ter influenciado os resultados.

# Conclusões e trabalhos futuros (Obrigatório na Versão Final)

Comente se o objetivo do trabalho foi atingido, identifique quais as melhorias futuras do projeto, descreva o que os seus resultados significam no contexto do que já era conhecido sobre o assunto, explique como o projeto colaborou para o aprimoramento do conhecimento tecnológico e científico dos envolvidos. Esse é um texto curto e objetivo.

# Referências

BASTOS, C. L.; KELLER, V. Aprendendo a Aprender: Introdução à Metodologia Científica. 29ª edição. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2015.

ULRICH, K.; EPPINGER, S. Product Design and Development. 5th edition. ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2011.

RIES, M.; SUMMERS, D. Agile Project Management: A Complete Beginner's Guide to Agile Project Management. [S.l.]: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

LEONARD, A.; GUANES, G.; DRINGENBERG, E. Undergraduate students’ beliefs about diverse approaches to making engineering design decisions: Exploring change during a capstone course. International Journal of Technology and Design Education, v. 33, p. 1959--1989, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 14644-1: salas limpas e ambientes controlados associados — Parte 1: classificação da limpeza do ar por concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019. Disponível em: Target GEDWeb, https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/39034/nbriso14644-1-salas-limpas-e-ambientes-controlados-associados-parte-1-classificacao-da-limpeza-do-ar-por-concentracao-de-particulas. Acesso em: 27 ago. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 665, de 30 de março de 2022. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 62, 31 mar. 2022. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-665-de-30-de-marco-de-2022-389909119. Acesso em: 27 ago. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-12: segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Brasília, DF: MTE, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-12-atualizada-2025.pdf. Acesso em: 27 ago. 2026.

IEEE. IEEE Code of Ethics. Piscataway: IEEE, 2020. Disponível em: https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html. Acesso em: 27 ago. 2026.

INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA. Manual do aluno: graduação em Engenharia — 2026. São Paulo: Insper, jul. 2026. 28 p. Disponível em: http://portaldoaluno.insper.edu.br/. Acesso em: 27 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 14644-14: cleanrooms and associated controlled environments — Part 14: assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration. 2. ed. Geneva: ISO, 2026. Disponível em: Target GEDWeb, https://www.gedweb.com.br/home/. Acesso em: 27 ago. 2026.

ULTRALYTICS. Steps of a Computer Vision Project. 2026. Disponível em: https://docs.ultralytics.com/guides/steps-of-a-cv-project. Acesso em: 17 set. 2026.

UNITED STATES. Electronic Code of Federal Regulations. Title 21 CFR Part 11: electronic records; electronic signatures. Washington, DC: U.S. Government Publishing Office, 1997. Disponível em: https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11. Acesso em: 27 ago. 2026.

ROZENFELD, Henrique et al. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006

INDUMAK. OEE na linha de empacotamento: como medir e elevar a eficiência global dos seus equipamentos. Blog Indumak, Jaraguá do Sul, 22 jul. 2026. Disponível em: https://blog.indumak.com.br/oee-na-linha-de-empacotamento/. Acesso em: 17 set. 2026.

SZELISKI, Richard. Computer Vision: Algorithms and Applications. London: Springer, 2022.

KIM, Seongje; NGUYEN, Thong Phi; YOON, Jonghun. A Systematic Review of Machine Vision Applications in Factory and Manufacturing Processes: From Quality Control to Predictive Diagnostics. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, v. 13, n. 2, p. 745–775, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40684-025-00769-2. Acesso em: 17 set. 2026.

PAGIRE, Vrushali; CHAVALI, Murthy; KALE, Ashish. A comprehensive review of object detection with traditional and deep learning methods. Signal Processing, v. 237, art. 110075, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2025.110075. Acesso em: 17 set. 2026.

# Apêndice A – Estratégia de identificação das normas técnicas

A identificação das normas partiu do mapeamento dos aspectos do projeto e de pesquisa preliminar. Filtraram-se as possibilidades por meio de perguntas norteadoras como: Produto/ sistema; Aspecto investigado (risco, função); Palavras-chave. As normas indicadas a seguir, foram obtidas e confirmadas quanto à vigência e ao escopo em suas fontes oficiais ou na base GEDWeb. A Tabela A1 apresenta a rastreabilidade de cada norma.

Tabela A 1- Rastreabilidade das normas técnicas

| Norma | Aspecto do projeto que a motiva | Organismo | Obtenção / confirmação | Vigência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDC nº 665/2022 | Adequação regulatória do produto médico | Anvisa | Site oficial Anvisa | Vigente |
| 21 CFR Part 11 | Integridade e assinatura eletrônica do dossiê | FDA (EUA) | eCFR | Vigente |
| NR-12 | Segurança de acesso e intertravamento da carcaça | MTE | Site oficial MTE | Vigente |
| ABNT NBR ISO 14644-1 | Classe de limpeza do ar da sala | ABNT / ISO | GEDWeb | Vigente (2019) |
| ISO 14644-14 | Manutenção da classe pelo equipamento montado | ISO | GEDWeb | Vigente |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

# Apêndice B – Matriz de risco completa

A versão completa da matriz de risco do projeto está disponível em: Matriz de risco - Projeto Smart Inspection. Acesso em: 27 ago. 2026.

# Apêndice C – Cronograma completo do projeto

A versão completa do cronograma do projeto está disponível em: Cronograma completo - Projeto Smart Inspection. Acesso em: 25 ago. 2026.

# Apêndice D – Estrutura analítica do projeto (EAP)

A versão completa do EAP (WBS) do projeto está disponível em: EAP - Projeto Smart Inspection. Acesso em: 25 ago. 2026.

Indicar as obras e fontes consultadas para elaboração do projeto e referencial teórico. Se o grupo continuar nesse modelo de relatório, remova essa parte e use uma referência geral ao final do documento. Veja abaixo alguns exemplos de referências:

Exemplo 1 - Livro

SOBRENOME, Nome. Título em negrito: subtítulo, se houver. Número da edição. Local: Editora, ano de publicação. Número de páginas.

Exemplo 2 - Artigo

SOBRENOME, Nome do autor do artigo. Título do artigo. Título da Revista com Iniciais Maiúsculas em Negrito, local, número do volume ou ano, número do fascículo, páginas inicial e final do artigo, mês abreviado. ano.

Exemplo 3 – Artigo online

SOBRENOME, Nome do autor do artigo. Título do artigo. Título da Revista com Iniciais Maiúsculas em Negrito, local, número do volume ou ano, número do Fascículo (se houver), páginas inicial e final do artigo, mês abreviado. Ano. Disponível em: URL. Acesso em: dd. Mês abrev. ano.

Exemplo 4 – Documento ou Página em site

AUTOR. Título em negrito. Local (se houver), ano, página (se houver). Disponível em: URL. Acesso em: dia mês abreviado. Ano.

Exemplo 5 – Site institucional

TÍTULO DO SITE EM MAÍUSCULAS. Local, Data de Atualização. Disponível em: URL. Acesso em: dia mês abreviado. Ano.

Orientações Gerais

O processo de geração de relatório do Capstone passa por várias fases. Contudo todas as entregas devem ser realizadas no prazo estipulado no plano de aprendizado do semestre na plataforma do Capstone: https://pfe.insper.edu.br/

Numa primeira fase o grupo deve desenvolver um relatório chamado de preliminar que consiste em desenvolver todos os pontos apresentados previamente nesse documento. Todos os pontos anteriores são obrigatórios.

Para os Relatórios Intermediários e Finais, o grupo deverá alinhar com o orientador a melhor forma de apresentar a evolução do projeto. Esses relatórios poderão seguir os modelos:

Relatório Padrão

Artigo Científico

Relatório Interativo Online (páginas web)

Independente do formato escolhido os seguintes assuntos precisam estar presente no documento:

Introdução

Metodologia

Desenvolvimento

Resultados

Discussão

Conclusão

O documento não precisa ter exatamente essas seções, porém esses temas precisam estar presente no documento de alguma forma.

Caso o grupo opte por desenvolver um relatório padrão, o grupo pode seguir a mesma formatação desse documento e continuar os capítulos já apresentados. Os assuntos apresentados anteriormente podem ser as seções do documento, contudo mudanças de nomes para as seções são aceitas.

Caso o grupo opte pelo formato científico, use o formato de conferências da IEEE, que é encontrado em:

https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html

Caso o grupo opte pelo formato Relatório Interativo Online, este deve desenvolver as páginas web. Recomendamos fortemente o uso de um sistema de páginas estáticas para seu site (não depende de um servidor específico para isso). O sistema do Capstone permite que você hospede páginas estáticas caso necessário.

Ao final do semestre (caso aprovado) o grupo deverá entregar um relatório único, chamado de Relatório Revisado, que deverá ser entregue no formato PDF. Esse Relatório Revisado será a primeira parte o seu Relatório Preliminar (com possíveis revisões) e o Relatório Final (também com possíveis revisões). Se seu Relatório Final for um Relatório Interativo Online, você deverá coletar todas as páginas criadas e anexar nesse documento.

Reforçando Orientações Gerais para Normalização de Trabalhos

Para mais exemplos e demais orientações sobre normalização e apresentação de trabalhos, consulte o Manual de Formatação ABNT, disponível no portal da Biblioteca Telles, em Instruções para Trabalhos Acadêmicos.

IMPORTANTE: A formatação do template não deve ser alterada. Foram utilizados nesse documento os seguintes itens de apresentação de texto:

Fonte Times New Roman, tamanho 12, cor preta, texto com alinhamento justificado;

Espaçamento entre linhas de 1,5 (no MS Word ) (na prática representa 1,5 cm de espaço entre linhas).;

Margem Esquerda e superior 3 cm; margem direita e inferior 2 cm;

Numeração das páginas a partir da primeira página textual, isto é, a partir da introdução. A exceção da capa, elementos pré-textuais como resumo e folha de aprovação são contados na soma de páginas do trabalho, mas não deve aparecer numeração em suas páginas. A numeração fica localizada no canto superior direito da página, digitada em tamanho 10.